本溪市土地利用总体规划

（2006—2020年）调整方案

本溪市人民政府

二〇一七年十一月

目    录

一、调整指导原则	1

（一）指导思想	1

（二）调整原则	2

二、规划目标调整	3

（一）规划指标调整	3

（二）总体格局优化	4

三、耕地和基本农田管护	4

（一）强化耕地数量质量保护	4

（二）推进基本农田全面管护	6

四、建设用地保障与管控	9

（一）统筹管控建设用地规模	9

（二）优化配置城乡建设用地	10

（三）推进基础设施节约用地	12

五、土地生态建设与保护	13

（一）稳定土地生态空间	13

（二）强化土地生态建设	15

六、土地利用分区管制	15

（一）土地利用功能管控	15

（二）建设用地空间管制	18

七、中心城区用地调控	19

（一）城市用地规模控制	19

（二）中心城区分区管制	20

八、土地利用重点安排	21

（一）土地整治重点安排	21

（二）重点项目用地保障	23

九、规划实施保障措施	25

附    表

附表1：土地利用主要调控指标调整情况表；

附表2：调整后的土地利用结构调整表；

附表3：调整后的土地利用主要调控指标分解落实表；

附表4：中心城区建设用地指标调整情况表；

附表5：城市（镇）周边永久基本农田划定任务表；

附表6：调整后的中心城区建设用地管制分区表；

附表7：调整后的建设用地整治任务分解表；

附表8：调整后的新增重点建设项目用地规划表。

附    图

附图1： 土地利用现状图；

附图2： 土地利用总体规划图；

附图3： 永久基本农田保护规划图；

附图4： 建设用地管制分区图；

附图5： 土地整治规划图；

附图6： 重点建设项目用地布局图；

附图7： 中心城区土地利用现状图；

附图8： 中心城区土地利用规划图；

附图9： 中心城区建设用地管制分区图；

附图10：中心城区建设用地管制分区图（平山区部分）；

附图11：中心城区建设用地管制分区图（溪湖区部分）；

附图12：中心城区建设用地管制分区图（明山区部分）；

附图13：中心城区建设用地管制分区图（南芬区部分）；

附图14：“三线”划定分布图。

本溪市土地利用总体规划（2006—2020年）

调整方案

为更好地保障本溪市“十三五”时期经济社会持续健康发展，深化落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，加快推进新型工业化、新型城镇化、新农村建设和区域协调发展，根据《辽宁省土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，对《本溪市土地利用总体规划（2006—2020年）》（以下简称现行规划）进行调整完善。本调整方案基础数据年为2014年，规划目标年为2020年。本调整方案未涉及的部分按照现行规划执行，与现行规划共同组成了实行最严格土地管理制度的纲领性文件，是落实土地用途管制和建设用地空间管制、规划各项建设和统筹土地利用的基本依据。

# 一、调整指导原则

## （一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，着力推进供给侧结构性改革，认真落实党中央、国务院和辽宁省委、省政府决策部署，围绕本溪市加快推进资源型老工业基地城市转型、生态城市建设发展新要求，把握新一轮东北老工业基地全面振兴、沈阳经济区新型工业化等战略机遇，以保护资源、保障发展、保育生态为主线，统筹经济发展新常态与土地利用，保护和合理利用农用地，节约集约利用建设用地，协调推进土地生态建设，强化规划管理和土地用途与空间管制，为本溪市不断丰富绿色钢都、中国药都和枫叶之都发展内涵，打造生态之城、健康之城、智慧之城、宜居之城和文化名城提供全方位用地保障。

## （二）调整原则

——总体稳定、局部微调。坚持现行规划确定的土地利用指导原则、总体战略和主要任务基本不变，继续实施现行规划确定的土地利用区域统筹与调控政策、市域建设用地空间管制规则、中心城区土地用途和空间管制规则、土地利用重大工程和规划实施管理制度。局部调整完善现行规划，落实上级下达的耕地和基本农田保护任务，优化基本农田、建设用地和生态用地布局，切实维护规划的严肃性、权威性和可操作性。

——应保尽保、量质并重。按照实有耕地数量基本稳定、质量不下降的要求，强化耕地数量、质量和生态管护。对第二次土地调查查明增加的耕地，除根据国家统一部署纳入生态退耕规划和根据相关规划需要占用的以外，均予以保护；优质耕地除实施国家重大发展战略和省、市区域发展战略及“十三五”重点建设项目难以避让的以外，均应优先划入基本农田，实行永久保护。

——节约集约、优化结构。按照坚定不移地推进节约用地的总要求，有效控制建设用地总量，避免建设用地不合理外延扩张；统筹建设用地增量与存量，注重存量挖潜和低效用地改造，优化建设用地结构和布局，统筹配置生产、生活、生态用地，优化国土空间开发格局；适当增加新增建设用地规模，保障新型工业化、新型城镇化和新农村建设用地需求。

——统筹兼顾、突出重点。正确处理开发与保护、当前与长远、局部与全局的关系，突出耕地和基本农田调整、建设用地结构与布局优化，构建并不断完善促进耕地保护、节约用地和生态文明建设的用地政策机制，统筹配置区域发展、产业发展、城乡建设、基础设施建设、生态建设和环境保护用地。

——加强协调、充分衔接。坚持科学论证、标准统一、民主决策，强化土地利用总体规划与经济社会发展规划、城乡规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划和生产力布局、基础设施布局等相关专业规划的协调衔接，强化规划自上而下控制，不断完善土地用途管制和建设用地空间管制制度。

# 二、规划目标调整

## （一）规划指标调整

——耕地和基本农田保护任务。全面落实上级下达的耕地和基本农田保护任务，确保实有耕地面积基本稳定，基本农田数量不减少、质量有提高、布局总体稳定。到2020年，全市耕地保有量保持在78000公顷以上，基本农田面积保持在56700公顷以上。

——建设用地控制指标。全面实施建设用地总量和强度双控行动，建设用地空间得到合理拓展，科学发展用地得到有效保障，节约集约用地水平显著提高。到2020年，全市新增建设用地控制在4300公顷以内，建设用地总规模控制在59200公顷以内，城乡建设用地控制在38288公顷以内，城镇工矿用地控制在24676公顷以内，交通水利及其他建设用地控制在20912公顷以内，人均城镇工矿用地不超过193平方米，中心城区建设用地规模控制在10762公顷以内。

——其他规划调控指标。稳步提高园地综合产能，加强林地保护和建设，推进牧草地改造增效，到2020年，全市园地、林地、牧草地分别保持在8442公顷、675200公顷、4公顷；严格控制非农建设占用农用地和耕地，强化土地整治补充耕地，到2020年，全市新增建设占用农用地和耕地分别控制在3900公顷和3000公顷以内，土地整治补充耕地达到3000公顷以上。

## （二）总体格局优化

围绕全面建成小康社会、实现本溪老工业基地全面振兴、建设辽东中心城市、构建和谐本溪的经济社会发展目标，优化国土空间结构，统筹配置农用地、建设用地和生态用地，构建本溪市“双核（老城区和沈本新城）、一廊（绿色工业走廊）、多田（13片基本农田集中区）、两带（大健康产业带和文化、旅游产业带）、一区（生态屏障保护区）”的土地利用新格局，全面推进形成主体功能区，促进全市土地资源协调、高效和持续利用。

# 三、耕地和基本农田管护

## （一）强化耕地数量质量保护

——严格控制建设占用耕地。按照新增建设占用耕地指标，严格控制非农建设占用耕地的规模和速度。加强对建设项目用地选址的引导，各项建设用地尽量不占或少占耕地，确需占用耕地的应尽量占用低等别耕地，且必须以补定占、先补后占、占优补优、占水田补水田，以实现耕地数量质量双重平衡。到2020年，全市新增建设占用耕地规模控制在3000公顷以内。

——合理引导农业结构调整。科学引导农用地高效利用，严格控制农业结构调整方向，尽量减少破坏耕作层和农业基础设施，因地制宜发展中药材、食用菌、山野菜等东部山区特色产业，优化农业内部结构，提高农用地产出效益。到2020年，全市因农业结构调整致使耕地净减少规模不超过5793公顷。

——规范有序实施生态退耕。按照生态环境建设需要，有计划、有步骤实施生态退耕。根据不稳定耕地调查成果，将河流蓄滞洪区内难以改造利用的耕地、重要饮用水水源地保护区内迎水面的坡耕地和生态环境脆弱区域的劣质耕地有序实施退耕还林，有效推进土地生态建设。到2020年，全市安排生态退耕规模控制在600公顷以内。

——防治和复耕灾毁耕地。加强耕地抗灾能力建设，强化耕地灾情监测，大力防治水冲沙压、泥石流、滑坡等损毁耕地，减少耕地灾毁数量。严格界定灾毁耕地标准，对灾毁耕地力争及时复耕。到2020年，全市因灾害损毁致使耕地净减少规模不超过100公顷。

——推进土地整治补充耕地。以增加有效耕地面积、提升耕地质量、提高土地利用率、落实耕地占补平衡和改善生态环境为重点，大力整理农用地和农村建设用地，积极复垦工矿废弃地，适度开发宜耕后备土地资源。到2020年，全市通过土地整治补充耕地3000公顷以上，其中通过农用地整理补充耕地50公顷以上，通过农村建设用地整理补充耕地1040公顷以上，通过工矿废弃地复垦补充耕地60公顷以上，通过宜耕后备土地资源开发补充耕地1850公顷以上。

——切实加强耕地质量建设。按照数量、质量和生态全面管护的要求，积极改造中低产田，推广节水、节地、培肥改良技术，开展退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复等，加速土壤熟化提质，实施测土配方施肥，强化土壤肥力保护，有效提高耕地产能。强化土地整治工程质量建设，推行补充耕地精准设计，努力提高补充耕地质量。依法剥离建设占用耕地的耕作层，在符合水土保持要求的前提下，用于低等别耕地和新开垦耕地建设。

——创新耕地占补平衡机制。拓展补充耕地途径，统筹实施土地整治、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦等项目，新增耕地经核定后用于落实补充耕地任务。因受客观条件限制，对单独选址建设项目占用耕地确实无法直接做到占优补优、占水田补水田的，采取“补改结合”方式，通过宜耕后备土地资源开发新增耕地和现有耕地提质改造共同落实占优补优、占水田补水田任务，实现耕地数量和质量占补平衡。

## （二）推进基本农田全面管护

——优先划定城镇周边基本农田。按照优质耕地优先保护的原则，优先将城镇周边优质耕地增划为永久基本农田，全面落实城镇周边永久基本农田划定任务10404公顷。划定后的城镇周边永久基本农田与城镇周边的河流、道路、山体、绿化带等共同形成城镇开发实体性边界，有效控制城镇盲目蔓延扩张。其中，本溪市城市周边划定永久基本农田7312公顷以上，本溪县城镇周边划定永久基本农田428公顷以上，桓仁县城镇周边划定永久基本农田2664公顷以上。

——优化全域永久基本农田布局。按照优化布局、优进劣出、稳定数量、提升质量的原则，适当调整基本农田布局，将纳入新一轮生态退耕的耕地、严重污染且无法治理的耕地、严重损毁无法复耕的耕地及现有基本农田中的非耕地调整为一般耕地，将城镇周边、交通沿线现有易被占用的优质耕地和已建成的高标准农田划定为永久基本农田，定量、定质、定位将基本农田落实到土地用途区及地块和承包农户，确保全市永久基本农田保护面积不低于56700公顷。新划定的基本农田必须是耕地，划定后的基本农田平均质量等别、优质耕地比例和集中连片程度均有所提高。

——实行永久基本农田集中保护。重点保护面积大、集中连片、灌排条件良好、农业生产配套设施完善的粮、油、蔬菜生产基地内的永久基本农田，将基本农田分布集中、优质基本农田所占比例较大的区域划为基本农田集中区。全市共划定13片基本农田集中区，其中本溪县、桓仁县各4片，明山区、南芬区各2片，溪湖区1片，对区内永久基本农田实行重点保护。鼓励各县（区）在完成上级下达的基本农田保护任务基础上，将符合基本农田条件可稳定利用的耕地和耕地质量建设活动中形成的优质耕地增划为基本农田用于储备，促进基本农田集中连片保护。

——严格控制永久基本农田占用。各类城乡建设不得擅自占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。强化永久基本农田对各类建设布局的约束，城乡建设、基础设施、生态建设等相关规划应当与永久基本农田布局充分衔接，原则上不得突破永久基本农田边界。一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，并通过国土资源部用地预审，其农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县、乡级土地利用总体规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼等破坏耕作层的生产经营活动，禁止擅自改变永久基本农田的用途和空间布局，禁止占用永久基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设。

——加大永久基本农田建设力度。整合涉农资金，吸引社会投资，在永久基本农田集中区、保护区、整备区开展农用地整理和高标准基本农田建设。推行依法占用永久基本农田的耕作层土壤剥离再利用，加大土壤改良、地力培肥与治理修复力度，不断提高永久基本农田质量。按照土地平整肥沃、排灌设施配套、田间道路通畅、农田环境良好的要求，积极开展土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程建设，保质保量完成高标准农田建设任务14000公顷以上。

——完善永久基本农田保护激励机制。鼓励将耕地质量建设增加的优质耕地先行划为永久基本农田，作为改变或占用基本农田的补划基础。与涉农补贴政策、粮食主产区利益补偿机制相衔接，与生态补偿机制联动，逐步完善农村集体经济组织和农户管护、改良、建设永久基本农田的补贴政策，调动农民群众保护永久基本农田的积极性。

# 四、建设用地保障与管控

## （一）统筹管控建设用地规模

——严控建设用地总量规模。按照上级下达的建设用地规模调控指标，严控总量，用好增量，盘活存量，增加流量，着力调整建设用地结构，合理安排各类新增建设用地，有效调控建设用地总规模和新增建设用地规模。到2020年，全市建设用地总规模控制在59200公顷以内，新增建设用地规模控制在4300公顷以内。

——保障重点发展区域用地。根据本溪市区域发展战略布局，在各项建设用地安排上建立差别化的调控机制，新增城镇工矿用地向“双核”、“一廊”和“两带”倾斜，优先保障老城区和沈本新城城镇用地，支持保障以沈本产业大道、钢铁产业大道、细河产业大道为轴线的绿色工业走廊产业用地，优化保障以“中国药都”为基础的由西至东贯穿沈本新城、溪湖区、明山区、本溪县、桓仁县的大健康产业带和以“枫叶之都”为基础的文化、旅游产业带发展用地，促进全市城镇和产业适度集中集聚布局。

——强化建设用地时序控制。强化土地利用年度计划对新增建设用地时序控制，重点做好城镇工矿用地和交通、水利、能源等单独选址建设项目用地的年度用地计划。根据土地利用总体规划确定建设用地控制指标和分类用地指标，加强各行业、各部门规划协调，统筹各类、各业、各区域土地利用，合理安排各县（区）建设用地的供应规模与时序。

- ——大力盘活存量建设用地。建立农村低效、废弃建设用地退出机制，通过农村建设用地整理和工矿废弃地复垦，全市力争实现农村低效、废弃建设用地退出规模不低于1401公顷。在充分尊重农民意愿、保障农民权益的前提下，全市力争形成城乡建设用地增减挂钩指标1301公顷，在保障城镇发展同时，促进农村居民点向中心村和新型农村社区适度集中；积极引导工矿废弃地复垦利用，全市力争形成100公顷工矿废弃地复垦利用指标，重点用于城镇建设。鼓励现有城镇建设用地深度利用，积极改造旧城区、旧工矿和“城中村”，推进城镇低效用地再开发，全市力争释放存量建设空间120公顷。

- ——拓展建设用地增量空间。在严格做好地质灾害、水土流失、环境影响等评估论证，保障生态、地质安全的前提下，依据土地利用总体规划和城乡建设规划，科学稳慎引导城镇和园区建设中开发利用低丘缓坡地，力争拓展城镇和园区发展空间200公顷。

## （二）优化配置城乡建设用地

- ——科学调控城乡用地规模。按照上级下达的城乡建设用地指标，合理控制全市城乡建设用地规模，统筹配置本溪市主城区、沈本新城、县域中心城区、建制镇等城镇用地及采矿用地、其他独立建设用地和农村居民点用地，优化城乡建设用地空间格局，促进城乡一体化协调发展。到2020年，全市城乡建设用地规模控制在38288公顷以内，新增城乡建设用地规模控制在3799公顷以内。

- ——支持区域经济发展用地。按照布局集中、产业集聚、用地集约的原则，保障县域和城区经济发展合理用地。推动县域和城区融入“三都五城”建设，支持发展与当地资源环境承载力相适应的钢铁深加工及装备制造业、精细化工、生物制药、文化旅游、养老服务、农产品精深加工、“互联网＋”绿色工业等产业用地。县域和城区经济用地要优先向县域中心城区及重点镇、中心镇和专业村集中，大力扶持县域和城区经济支柱性产业，促进县域和城区经济实现全面转型发展。

——优化配置城镇工矿用地。围绕本溪市新老城区“双核”发展、本溪县与老城区交互发展、桓仁县撤县设市升级发展的总架构，推进沈本新城和老城区同步发展，突出沈本新城、太子河新城等重点功能区建设，促进产业和城镇融合发展，提升城市特色与空间品质。不断增强沈丹线、本溪—小市—桓仁线城镇发展轴的辐射力，推进县域中心城区精明增长，引导中心镇有序发展。优化城镇用地内部结构，控制生产用地，保障生活用地，稳定生态用地。支持采矿、铸件、钢铁深加工及装备制造等传统产业整合转型，大力发展先进装备制造业和生物医药、新材料、节能环保、精细化工等战略性新兴产业，优先保障资源节约、循环利用产业用地，限制产能过剩行业和高耗能、高污染项目用地，切实保障绿色循环低碳经济发展用地。引导产业园区合理规划、集中布局、集聚建设，推进生物医药、人参铁加工、玻璃制品、葡萄酒及健康食品、包装印刷、钢材深加工、新材料、资源综合利用、铸件产业集群化发展，促进工矿用地节约集约利用。到2020年，全市城镇工矿用地规模控制在24676公顷以内，新增城镇工矿用地控制在3699公顷以内。

——整合规范新农村建设用地。围绕宜居乡村建设，强化中心村、兼并弱小村、治理空心村、搬迁不宜居村，合理配置“美丽乡村”建设用地。新建农村住宅尽量利用存量建设用地和村内空闲地，不占或少占农用地特别是耕地。鼓励农村住宅、村办企业向建制镇、中心村和农村新型社区集中，合理安排农村民生用地、乡村民俗用地、乡村旅游设施用地、农家乐用地、农业观光产业园区用地等，引导农村居民点有序布局。从严控制农民超用地标准建房，村内有空闲地、原有宅基地已达标的，不再安排新增宅基地。到2020年，全市农村居民点用地规模控制在13612公顷以内，新增农村居民点用地规模控制在100公顷以内。

## （三）推进基础设施节约用地

- ——合理规划基础设施用地。按照合理布局、经济可行、控制时序的原则，切实加强重大基础设施用地的科学规划，统筹安排交通、水利、能源等基础设施项目建设。对已纳入国家有关规划和省经济社会发展规划的重大交通、水利、能源等基础设施项目，要合理保障其用地需求；对市以下规划建设的交通、水利、能源等基础设施项目，要在土地利用总体规划范围内安排并纳入土地利用年度计划，避免盲目投资、过度超前建设和低水平重复建设。到2020年，全市交通水利及其他建设用地规模控制在20912公顷以内，新增交通水利及其他建设用地控制在501公顷以内。

- ——科学布设基础设施廊道。按照铁路、公路等交通项目要以提高综合运输能力为重点，水利项目要突出跨区域调水工程、重要河流防洪工程，能源、环保、旅游等项目要关注新能源发展、民生设施建设和区域旅游发展的要求，积极打造横向以本桓高速和305省道为主、纵向以沈丹高速和沈丹客专高速铁路为主的综合交通运输廊道，构建“一航二轨五铁六高”对外城际交通网络，建成沈本半小时城市生活圈和本抚、本丹、本辽一小时经济圈。

- ——严格基础设施用地标准。按照国家和省制定的各类基础设施建设项目用地标准，严格审查基础设施用地规模，对超标准用地的要坚决核减用地面积。基础设施项目选址、设计、施工中，要采取降低路基高度、提高桥隧比例等先进节地技术，切实降低交通、水利、能源等基础设施工程用地和取弃土用地标准，尽量减少占用耕地。积极引导能源、环保等项目压缩用地规模，尽量利用其他土地，不占或少占耕地等农用地。

# 五、土地生态建设与保护

## （一）稳定土地生态空间

- ——设定国土生态安全屏障。充分发挥本溪作为辽宁东部生态屏障重要组成部分的生态功能，维护和强化本溪以“两山三水”为主体的自然山水生态屏障用地，保障以千山山脉、龙岗山脉为骨架的山体和以浑江、太子河、草河为骨架的水体的生态过程连续性和生态系统完整性，构建农田、绿地、水系共生的生态基础设施格局，稳定国土生态安全屏障防护功能，增强生态产品提供能力。

——强化生态保护红线管控。以确保区域生态安全为底线，将区域生态空间中具有水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等重要生态功能，以及水土流失、土地沙化等生态环境敏感脆弱区域设置生态保护红线，并将国家级和省级自然保护区、森林公园、湿地公园、地质遗迹、风景名胜区、重要饮用水源地、县级以上人民政府划定并公告的水土流失重点预防区、国家公益林及其他有必要严格保护的各类保护地纳入生态保护红线，确保生态保护红线面积不减小、功能不降低、性质不改变。

- ——严格保护基础性生态用地。在强化耕地保护的同时，加强本溪县、桓仁县的中药材、食用菌、山野菜等特色农产品生产基地建设，适当增加园地面积；强化对全市林地的保护，加强疏林、灌木林等低效林地改造，充分利用荒草地等宜林地植树造林，加强沟渠、道路、农田、河道等防护林的保护和建设；适度改造牧草地，稳步提高牧草地质量。到2020年，全市园地、林地、牧草地面积分别保持在8442公顷、675200公顷、4公顷以上。以湿地、林地、农田、水面为重点，维护生态斑块和生态廊道的整体功能，充分发挥农用地的生产、生态、景观和间隔功能，提高生态功能用地比例。到2020年，全市基础性生态用地占土地总面积的比例保持在90%以上。

- ——构建城乡互补生态空间。因地制宜调整农用地、建设用地和生态用地布局，逐步形成结构合理、功能互补的城乡生态空间格局。在中心城区内，合理安排绿心、绿带；在城镇工矿用地和农村居民点用地周围，合理配置绿色生态隔离带；在河流两侧要布置适宜宽度的防护林，形成绿色生态廊道。各类建设用地布局要避开生态敏感地区，新增建设用地规模要在区域资源环境承载力之内，确保经济和生态建设相协调。

## （二）强化土地生态建设

- ——扩大并巩固生态退耕成果。通过财政转移支付等手段鼓励生态建设，适度扩大并巩固林区内不稳定耕地的退耕还林成果，建立促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，保障国土生态屏障网络健康，切实提高退耕还林的生态效益。到2020年，全市安排退耕还林600公顷。

- ——恢复工矿废弃地生态功能。有计划有步骤地复垦工矿废弃地，推进工矿废弃地的生态环境恢复治理，着力治理沈本和本桓公路沿线可视范围内小煤矿、小石灰窑和小采石场及桓仁二棚甸子铜锌矿、本钢石灰石矿、南芬露天矿的采掘面、弃渣场、尾矿库，积极防治滑坡、泥石流等地质灾害；改进土地复垦的生物技术和工程措施，对复垦后的土地宜农则农，宜园则园，宜林则林，优先恢复为耕地和林地，提高土地生态系统的自我修复能力。

- ——加强退化污染土地防治。加大对中南部中低山区、东部低山丘陵区土地退化防治力度，积极运用工程措施和生物措施，有效控制水土流失；对西北部丘陵低山区土地综合运用水利、农业、生物等措施，加强土地退化防治；对西部低山丘陵区要严格禁止未达标污水灌溉农田，积极防治土地污染。

# 六、土地利用分区管制

## （一）土地利用功能管控

——基本农田集中区。本区由基本农田分布集中度较高、优质耕地所占比例较大的13片基本农田集中区组成，区域面积85949公顷，占全市土地总面积的10.22%。区内土地主导功能为粮食生产，是全市基本农田保护和土地综合整治的重点区域。区内土地利用以大力发展粮食种植业为主，稳定粮食种植面积，提高粮食单产；鼓励开展高标准基本农田建设，完善田间道路、水利设施、农田防护等农业基础设施，强化土壤培肥，全面提升耕地质量；非农建设用地和其他零星农用地应当优先整理、复垦或调整为基本农田，严格限制城镇和大中型工矿的新增非农建设。

——一般农业发展区。本区由基本农田集中区、林业发展区、城镇村发展区、独立工矿区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区以外的基本农田、一般农田、园地、牧草地和农村居民点等组成，区域面积32651公顷，占全市土地总面积的3.88%。区内土地主导功能为优质果品、水产品等多样化农产品生产。区内土地利用以发展特色农产品为主，支持高效农业和生态观光农业发展；增加土地整治投入力度，深化农用地整理，提升耕地等农用地质量；鼓励对农村居民点用地进行整理，逐步整治空心村，增加耕地有效面积。

——林业发展区。本区由林地和用于造林的部分自然保留地和部分滩涂等组成，区域面积632950公顷，占全市土地总面积的75.23%。区内土地主导功能为林业生产，是全市林业发展、水源涵养和营林造林的重点区域。区内土地利用以林业发展为主，鼓励商品林和公益林建设；支持开展林业多种经营，发展林下经济；加大营林造林力度，提高森林覆盖率和森林蓄积量。

——城镇村发展区。本区由本溪市主城区、县域中心城区、建制镇和集镇镇区的允许建设区和有条件建设区组成，区域面积30028公顷，占全市土地总面积的3.57%。区内土地主导功能为城镇和集镇发展，是全市非农产业和人口集聚的重点区域。区内土地利用以人口和二、三产业集聚及城镇村建设为主，控制建设用地无序扩张，引导城镇和工业用地集中布局，促进建设用地集约利用；各项用地以内涵挖潜为主，通过调整城镇内部布局，完善城镇基础设施；城镇和集镇必须在规划确定的城镇和集镇规划建设用地范围内进行建设。

——独立工矿区。本区由采矿用地和其他独立建设用地的允许建设区组成，区域面积5672公顷，占全市土地总面积的0.67%。区内土地主导功能为采矿业和高污染性、高危险性工业发展，是全市大中型采矿项目和独立于城镇村之外的化工、建材等独立建设项目发展的重点区域。区内土地利用以矿业、工业为主，适当安排其他不适合在城镇村内选址的用地；对于以采矿为主的区域应当符合矿产资源的相关规划，对于以工业为主的区域应当建立准入机制，提高单位用地产出率，节约集约利用土地；各项建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地，因生产建设造成挖损、塌陷、压占、污染等损毁的土地必须及时复垦。

——生态环境安全控制区。由浑江、太子河等主要河流水面，南芬三道河上游等重要饮用水水源地水源保护区，滚马岭等泥石流等地质灾害高易发区等组成，区域面积8932公顷，占全市土地总面积的1.06%。区内土地主导功能为全市水源安全和禁止各类建设的重点控制区域。区内土地利用以维护土地生态环境安全为主，禁止不符合区域功能定位的开发建设活动，防止对水体等生态敏感区的破坏和污染；加强饮用水水源地保护区的生态建设，积极营造和保护水源涵养林。

- ——自然与文化遗产保护区。本区由老秃顶子、和尚帽子等自然保护区，关门山、牛毛山、汤沟等森林公园，本溪地质公园等地质遗迹，水洞、五女山等风景名胜区，辽宁桓龙湖国家湿地公园等组成，区域面积17866公顷，占全市土地总面积的2.12%。区内土地主导功能为全市自然与文化遗产保护的重点区域。区内土地利用以保护自然资源、旅游资源为主；重点保护具有特殊价值的自然和人文景观，使用土地必须符合自然及人文景观保护规划和有关要求；注重自然与文化遗产开发利用与自然、人文环境相协调，提高生物多样性，维持区域生态平衡。

## （二）建设用地空间管制

——允许建设区。区域面积为26471公顷，区内土地主导用途为中心城区、建制镇和集镇、大中型工矿建设发展空间，具体土地利用安排应与城乡建设规划相协调。区内新增建设用地受规划指标和年度计划指标约束，应统筹增量与存量用地，促进土地节约集约利用。规划实施过程中，在允许建设区面积不改变的前提下，其空间布局形态可依程序进行调整，但不得突破建设用地扩展边界。允许建设区边界的调整，必须报规划审批机关的同级国土资源管理部门审查批准。

——有条件建设区。区域面积为9229公顷，区内土地可依程序办理建设用地审批手续，同时相应核减允许建设区用地规模。规划期内建设用地扩展边界原则上不得调整，如需调整按规划修改处理，严格论证并报规划审批机关批准。

——限制建设区。区域面积778896公顷，区内土地主导用途为农业生产空间，是开展土地综合整治和高标准基本农田建设的主要区域，区内禁止城市、建制镇和集镇新增建设，控制线型基础设施用地、采矿用地和其他独立建设用地。

- ——禁止建设区。区域面积26798公顷，区内土地主导用途为生态建设与环境保护空间，严格禁止与其功能定位不相符的建设与开发活动，除法律、法规另有规定外禁止建设区范围不得调整。

# 七、中心城区用地调控

## （一）城市用地规模控制

- ——中心城区规划控制范围。按照强化中心城区土地利用控制的要求，结合本溪市城市总体规划，确定中心城区的规划控制范围包括：平山区的城区、千金街道、北台街道和桥头街道，溪湖区的城区、东风街道、石桥子街道、日月岛街道、张其寨街道，明山区的城区、牛心台街道、卧龙街道、高台子街道，南芬区的铁山街道、南芬街道、郭家街道。2014年末，中心城区规划控制范围总面积为103868公顷，中心城区现状建设用地规模为9862公顷，人均建设用地为100平方米。

- ——中心城区城市开发边界。以本溪市中心城区的允许建设区和有条件建设区为基础，依据城市总体规划和城市用地适宜性、限制性评价结果，结合城市空间结构、城市规模和资源环境限制条件，遵循促进城市紧凑布局、集约高效和避让基本农田保护红线、生态保护红线、禁建边界的原则，充分利用自然地物和线型基础设施边界，将中心城区的建设用地扩展边界划定为城市开发边界，以优化城市布局和形态，防止城市无序扩张。城市开发边界一经划定，不得擅自更改和突破。到2020年，本溪市中心城区城市开发边界内土地面积为14365公顷。

- ——中心城区建设用地规模。根据中心城区建设用地的适宜性，结合本溪市城市总体规划确定的城市建设用地范围和上级下达的新增城镇用地指标，突出本溪市主城区重点发展区域和发展方向，合理确定中心城区用地规模。到2020年，中心城区新增建设用地规模控制在900公顷以内，其中在平山区、溪湖区、明山区和南芬区分别安排新增建设用地36公顷、475公顷、294公顷和95公顷；中心城区建设用地规模控制在10762公顷以内，人均建设用地控制在96平方米以内。

## （二）中心城区分区管制

- ——中心城区土地用途管制。根据区域土地利用现状、土地适宜性和未来土地利用方向，将中心城区土地划分为基本农田保护区、一般农地区、林业用地区、城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿用地区、风景旅游用地区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区9类土地用途区，按照土地用途管制规则实行差别化用途管制。其中，基本农田保护区面积为7688公顷，一般农地区面积为5807公顷，林业用地区面积为66813公顷，城镇建设用地区面积为11035公顷，村镇建设用地区面积为2652公顷，独立工矿用地区面积为4659公顷，风景旅游用地区面积为56公顷，生态环境安全控制区面积为627公顷，自然与文化遗产保护区面积为328公顷。

- ——中心城区用地空间管制。结合规划期内建设用地的扩展态势，划定建设用地规模边界、扩展边界和禁建边界，将本溪市中心城区规划控制范围内的全部土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区，按照城乡建设用地空间管制规则实行差别化空间管制。其中，允许建设区面积为10364公顷，有条件建设区面积为4001公顷，限制建设区面积为88548公顷，禁止建设区面积为955公顷。

# 八、土地利用重点安排

## （一）土地整治重点安排

- ——高标准基本农田建设。高标准基本农田建设主要安排在本溪县中南部、桓仁县中部的基本农田集中区内。通过完善农田水利、田间道路、农田林网等基础设施，全面提高基本农田质量，加快传统农业向现代农业转化，打造以优质粮食为主的高效农业基地。到2020年，全面完成高标准农田建设任务14000公顷以上。

- ——农用地整理。农用地整理主要安排在农业基础设施配套水平偏低、有一定补充耕地潜力的本溪县连山关、草河口、草河城等镇，桓仁县的八里甸子、华来、古城等镇。通过田水路林村综合整治，完善农田基础设施，增加有效耕地面积，提高耕地质量。到2020年，全市力争整理农用地5000公顷以上。

- ——农村建设用地整理。农村建设用地整理主要安排在自然条件优越、区位优势明显、经济发展水平较高的明山区卧龙、高台子等街道，南芬区郭家街道，本溪县小市、高官、田师付等镇，桓仁县华来、普乐堡等镇。按照依法依规、规划先行、尊重民意、因地制宜、循序渐进的原则，结合新农村建设和城乡建设用地增减挂钩，稳步推进农村居民点整理复垦。通过村屯拆迁归并，优化土地利用结构，促进节约集约用地。到2020年，全市力争整理农村建设用地1301公顷以上。

- ——城镇低效用地再开发。积极开展旧城区低效用地更新改造，着力治理基础设施落后、“城中村”和与城镇功能定位不符的旧城区，突出市域和县域中心城区及重点城镇镇区的更新治理，重点改造小市城区、江北城区等老工业区，田师付、铜锌矿、歪头山等矿独立工矿区，红砖巷、103队、华南街危房、平山甲楼危房、福金、兴安、牛心台、小东沟、青石沟等棚户区，大力挖掘旧城镇用地潜力。到2020年，全市力争再开发城镇低效用地120公顷以上。

- ——工矿废弃地复垦。工矿废弃地复垦主要安排在溪湖区、南芬区和本溪县等的废弃采矿用地。通过分期复垦历史遗留的工矿废弃地，宜农则农，宜建则建、宜湿则湿，逐步提高土地复垦率和复垦土地质量。同时，对生产建设项目新形成的挖损、塌陷、压占、污染的土地进行全面复垦，降低各类生产建设对土地的损毁。到2020年，全市力争复垦工矿废弃地100公顷以上。

- ——宜耕后备土地资源开发。在保护和改善生态环境的前提下，依据土地适宜性条件，有计划有步骤地推进宜耕后备土地资源开发，重点开发本溪县、桓仁县的宜耕其他土地，稳步提高土地利用率。到2020年，全市力争开发宜耕后备土地资源2050公顷以上。

- ——低丘缓坡地建设开发利用。科学编制低丘缓坡地开发利用规划，合理确定低丘缓坡地用于城乡建设的开发规模，并实行先转用后征收；在严格控制地质灾害、水土流失和保护生态环境的前提下，合理确定开发强度，对低丘缓坡地进行综合整治利用，重点开发利用溪湖区、明山区、本溪县、桓仁县城镇和园区周边低丘缓坡地，并将其纳入城镇村建设和产业发展的用地规划。到2020年，全市力争实施低丘缓坡地建设开发利用200公顷以上。

## （二）重点项目用地保障

- ——交通项目用地。立足保障全面转型发展，统筹规划重点交通设施用地，完善本溪市立体化综合交通网络体系。重点建设辽宁中部环线铁岭至本溪段、本溪至桓仁—集安高速公路、本溪至宽甸高速公路等高速公路和鹤大线改建、本集线改建、桓永线改建等公路，重点建设沈丹电化铁路、溪辽线电化铁路、凤凰城至通化铁路扩能改造、沈阳至沈本新城快速轨道交通、沈本新城至本溪老城区快速轨道等铁路项目建设，推进本溪市铁路网络体系建设，巩固和完善“一航二轨五铁六高”的交通网络骨架。到2020年，全市新增交通运输用地控制在301公顷以内。

- ——水利项目用地。按照本溪市水资源可持续开发利用的要求，优先安排具有区域战略意义的重点水利设施用地。重点保障观音阁水库输水工程、重点供水工程、重点供水二期一步工程建设用地，推进观音阁水库和桓仁水库建设，强化饮用水水源地保护，构筑水利设施“多条多面”的发展格局。到2020年，全市新增水利设施用地控制在100公顷以内。

- ——能源项目用地。以清洁、高效利用能源为导向，加大风能、太阳能、地热能、水能、生物质能开发利用，整合“三网三热源”，推进工业余热利用，保障区域电力、热能供给，鼓励支持大型能源和新能源项目用地。重点建设歹峪抽水蓄能电站和八里甸500千伏输变电工程等能源项目，支持国家电网输变电工程的新建改建，完善本溪市能源网络体系。

- ——环保项目用地。加强污染源源头控制，深化水、气、声等污染治理，逐步建立健全环境保护设施均等化服务网络，加快宜居宜业宜游新本溪建设步伐。重点保障本溪市主城区、沈本新城、县域中心城区、重点建制镇的垃圾填埋场、污水处理厂、疫病畜禽无害化处理项目建设，合理安排宜居乡村建设的垃圾处理、污水处理设施用地。

- ——采矿项目用地。依据本溪市矿产资源状况和矿产资源开发利用规划，推进采矿业发展，保障必要的采矿用地需求。重点保障大台沟铁矿项目，思山岭铁矿建设项目，徐家铁矿开采建设项目等建设用地。到2020年，全市新增采矿项目用地控制在50公顷以内。

- ——旅游项目用地。立足本溪市地域特色、文化传承和自然资源，坚持生态旅游为基础，以中国“枫叶之都”为核心，全面整合枫叶、温泉、奇洞、名山、医养、文化等旅游资源，重点保障“一路（本桓公路自驾游观光路）一带（太子河和浑江沿岸水系观光带）”、“一城（老城区和沈本新城旅游集聚区）一域（南城区域旅游集聚区）”为核心的文化、旅游产业带建设用地，着力推进本溪水洞温泉旅游度假区、汤沟国际森林温泉旅游度假区等重点旅游产业园区建设。到2020年，全市新增风景名胜设施用地控制在70公顷以内。

- ——其他项目用地。科学保障灾害监测设施和防汛抗旱、防震抗震、防寒抗冻、防风抗潮、防虫抗害等灾害防御设施建设，增强自然灾害防御和灾后恢复能力。重点保障军事设施、通讯设施、互联网设施、消防设施建设用地需求，合理安排城乡居民的宗教、殡葬、文化中心建设用地。

# 九、规划实施保障措施

- ——深化落实规划管理共同责任。建立耕地保护和节约集约用地责任考核体系，把严格保护耕地、节约集约用地纳入县、乡级经济社会发展评价和干部政绩考核指标。各级政府要将耕地保有量、基本农田保护面积、补充耕地数量和质量、节约集约用地等指标作为规划实施绩效考核的重要内容，政府主要负责人要对本行政辖区内的耕地保护和节约集约用地负总责，政府各相关部门要各司其职、密切协作，落实土地规划管理共同责任。

- ——深化多规融合相互协调衔接。积极探索完善有利于各类空间性规划协调衔接的工作路径、协作机制，以第二次土地调查成果、土地利用总体规划和城镇总体规划为基础，加快划定永久基本农田、城镇开发边界和生态保护红线，推进“多规合一”。县级以下政府及有关部门、行业编制城乡建设、产业发展、基础设施建设、矿产资源开发利用、生态建设和环境保护等相关规划，应当与土地利用总体规划相衔接，必须符合经济社会发展规划、主体功能区规划和保护耕地、节约集约用地要求，必须符合土地利用总体规划确定的用地规模和总体布局安排。严格依据土地利用总体规划，从严审查各类规划的用地规模和标准，切实落实土地用途管制制度。凡不符合土地利用总体规划和年度计划安排的，必须及时调整和修改，核减用地规模。

- ——加强规划实施管理制度建设。强化规划实施管理，严格执行土地利用计划管理、建设项目用地预审管理、土地用途管制、建设用地空间管制、节约集约用地管理等规划实施管理制度，切实发挥规划对土地利用的统筹管控作用。建立规划修改评价机制，修改土地利用总体规划必须提交规划实施评估报告，经认定后方可开展规划修改；严禁通过擅自修改下级土地利用总体规划，扩大建设用地规模和改变建设用地布局，降低耕地保有量和基本农田保护面积；符合法定条件，确需改变和占用永久基本农田的，必须报国务院批准。

- ——完善耕地保护政策和机制。健全耕地保护补偿制度，实行保护责任与财政补贴相挂钩，充分调动农民保护耕地的积极性与主动性。综合运用多种政策平台，多措并举，严格落实耕地占一补一、先补后占、占优补优、占水田补水田，强化耕地占补平衡实施监管，确保补充数量质量双到位。以提高耕地产能为目标，完善配套政策措施，全面推进建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用。实施耕地质量保护与提升行动，加强耕地内在质量建设，实现“藏粮于地”。要依据土地利用总体规划，编制实施各级土地整治规划，大力推进高标准基本农田建设。

- ——健全土地节约集约利用机制。加强建设用地总量控制，降低经济社会发展对土地资源的依赖，单位地区生产总值建设用地使用面积力争降低18%以上。逐步健全闲置和低效用地的利用调节机制，充分运用价格杠杆抑制多占、滥占和浪费土地现象。全面实行城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩、城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量相挂钩的政策。建立城镇低效用地再开发激励机制，规范推进工矿废弃地复垦利用和低丘缓坡地建设开发利用，严禁随意侵占或破坏林地、草地等生态用地。

- ——加大土地生态建设保护力度。各项建设要避让优质耕地、河道滩涂、优质林地，严格保护河流、山峦及自然保护区等自然生态用地。实施建设用地减量化管理，把节约放在优先位置，进一步严格土地用途管制和城乡建设用地空间管制，控制耕地、园地、林地、牧草地等转为建设用地，以最少的土地资源消耗支撑经济社会持续发展。把生态文明建设放在突出位置，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总要求，优化国土空间开发格局，统筹协调城乡结构和空间布局，继续推进退耕还林和天然林保护，加快实施国土综合整治，统筹管护和利用山水林田，全面推进生态保护和修复，促进各类自然生态系统安全稳定。

附表1：

土地利用主要调控指标调整情况表

单位：公顷、平方米

| 指标 | 调整前2020年规模 | 2014年现状 | 调整后2020年规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地保有量 | 65900 | 84493 | 78000 |
| 基本农田保护面积 | 54700 | 54700 | 56700 |
| 园地 | 15900 | 7831 | 8442 |
| 林地 | 675200 | 660607 | 675200 |
| 牧草地 | 4900 | 4 | 4 |
| 建设用地 | 57800 | 56301 | 59200 |
| 城乡建设用地 | 34300 | 35890 | 38288 |
| 城镇工矿用地 | 20000 | 21077 | 24676 |
| 交通水利及其他建设用地 | 23500 | 20411 | 20912 |
| 新增建设用地 | 6700 | —— | 4300 |
| 新增建设占用农用地 | 4200 | —— | 3900 |
| 新增建设占用耕地 | 2600 | —— | 3000 |
| 土地整治补充耕地 | 2600 | —— | 3000 |
| 人均城镇工矿用地 | 150 | 194 | 193 |
| 中心城区建设用地规模 | 14175 | 9862 | 10762 |

备注：表中的新增建设用地、新增建设占用农用地、新增建设占用耕地、土地整治补充耕地规模，调整前为2006—2020年的指标，调整后为2015—2020年的指标。

附表2：

调整后的土地利用结构调整表

单位：公顷，%

| 地 类 |  |  | 2014年 |  | 2020年 |  | 规划期内 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 |  |
| 土地总面积 |  |  | 841394 | 100 | 841394 | 100 | 0 |
| 农 用 地 | 合计 |  | 759971 | 90.33 | 768890 | 91.38 | 8919 |
|  | 耕地 |  | 84493 | 10.05 | 78000 | 9.27 | -6493 |
|  | 园地 |  | 7831 | 0.93 | 8442 | 1.00 | 611 |
|  | 林地 |  | 660607 | 78.51 | 675200 | 80.25 | 14593 |
|  | 牧草地 |  | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 |
|  | 其他农用地 |  | 7036 | 0.84 | 7244 | 0.86 | 208 |
| 建 设 用 地 | 合计 |  | 56301 | 6.68 | 59200 | 7.04 | 2899 |
|  | 城乡建 设用地 | 小计 | 35890 | 4.26 | 38288 | 4.56 | 2398 |
|  |  | 城镇用地 | 12547 | 1.49 | 16146 | 1.92 | 3599 |
|  |  | 农村居民点用地 | 14813 | 1.76 | 13612 | 1.62 | -1201 |
|  |  | 采矿用地 | 8430 | 1.00 | 8380 | 1.00 | -50 |
|  |  | 其他独立建设用地 | 100 | 0.01 | 150 | 0.02 | 50 |
|  | 交通水 利用地 | 小计 | 19910 | 2.37 | 20311 | 2.41 | 401 |
|  |  | 交通运输用地 | 5026 | 0.60 | 5327 | 0.63 | 301 |
|  |  | 水利设施用地 | 14884 | 1.77 | 14984 | 1.78 | 100 |
|  | 其他建 设用地 | 小计 | 501 | 0.05 | 601 | 0.07 | 100 |
|  |  | 风景名胜设施用地 | 124 | 0.01 | 194 | 0.02 | 70 |
|  |  | 特殊用地 | 377 | 0.04 | 407 | 0.05 | 30 |
| 其 他 土 地 | 合计 |  | 25122 | 2.99 | 13304 | 1.58 | -11818 |
|  | 水域 | 小计 | 13714 | 1.63 | 11726 | 1.39 | -1988 |
|  |  | 河流水面 | 11272 | 1.34 | 11272 | 1.34 | 0 |
|  |  | 湖泊水面 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 |
|  |  | 滩涂 | 2441 | 0.29 | 453 | 0.05 | -1988 |
|  | 自然保留地 |  | 11408 | 1.36 | 1578 | 0.19 | -9830 |

附表3：

调整后的土地利用主要调控指标分解落实表

单位：公顷、平方米

| 行政区域 | 耕地 保有量 | 基本农田保护面积 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 建设 用地 | 城乡建设用地 | 城镇工矿用地 | 交通水利及其他建设用地 | 新增建设用地 | 新增建设占用农用地 | 新增建设占用耕地 | 土地整治补充耕地 | 人均城镇工矿用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 78000 | 56700 | 8442 | 675200 | 4 | 59200 | 38288 | 24676 | 20912 | 4300 | 3900 | 3000 | 3000 | 193 |
| 平山区 | 1320 | 889 | 106 | 11017 | 0 | 4750 | 4278 | 3652 | 472 | 359 | 330 | 300 | 74 | 111 |
| 溪湖区 | 4100 | 1748 | 368 | 17095 | 0 | 8490 | 7742 | 6844 | 748 | 950 | 730 | 600 | 251 | 331 |
| 明山区 | 4460 | 4109 | 270 | 30207 | 0 | 5040 | 4527 | 3371 | 513 | 550 | 501 | 450 | 141 | 115 |
| 南芬区 | 3900 | 1921 | 156 | 51296 | 0 | 4710 | 4111 | 3190 | 599 | 551 | 514 | 450 | 140 | 422 |
| 本溪县 | 31710 | 22725 | 1427 | 276418 | 4 | 17950 | 9892 | 5009 | 8058 | 950 | 935 | 600 | 1094 | 294 |
| 桓仁县 | 32510 | 25308 | 6115 | 289167 | 0 | 18260 | 7738 | 2610 | 10522 | 940 | 890 | 600 | 1300 | 131 |

附表4：

中心城区建设用地指标调整情况表

单位：公顷，万人，平方米

| 中心城区 |  |  |  |  |  |  | 中心城区涉及到的县（市、区）建设用地指标调整情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年现状建设用地规模 | 2014年现状人口 | 2014年现状人均建设用地 | 调整后新增建设用地规模 | 调整后2020年 建设用 地规模 | 调整后规划2020年人口 | 调整后2020年人均建设用地 | 县（区） 名称 | 2015-2020年全县（区）新增建设用地规模 | 其中中心城区新增建设用地规模 | 中心城区2014年现状建设用地规模 | 调整后中心城区2020年建设用地规模 |
| 9862 | 98.77 | 100 | 900 | 10762 | 112 | 96 | 小计 | 2410 | 900 | 9862 | 10762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平山区 | 359 | 36 | 2642 | 2678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 溪湖区 | 950 | 475 | 4260 | 4735 |
|  |  |  |  |  |  |  | 明山区 | 550 | 294 | 2507 | 2801 |
|  |  |  |  |  |  |  | 南芬区 | 551 | 95 | 453 | 548 |

附表5：

城市（镇）周边永久基本农田划定任务表

单位：公顷

| 行政区域 |  | 已有基本农田 | 新划入基本农田 | 划定后基本农田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 市 |  | 5648 | 4756 | 10404 |
| 市本级 | 小计 | 3538 | 3774 | 7312 |
|  | 平山区 | 445 | 444 | 889 |
|  | 溪湖区 | 1080 | 668 | 1748 |
|  | 明山区 | 1633 | 2476 | 4109 |
|  | 南芬区 | 380 | 186 | 566 |
| 本溪县 |  | 54 | 374 | 428 |
| 桓仁县 |  | 2056 | 608 | 2664 |

附表6：

调整后的中心城区建设用地管制分区表

单位：公顷

| 行政 区域 | 中心城区 规划控制范围 | 允许建设区 | 有条件建设区 | 限制建设区 | 禁止建设区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 合计 | 103868 | 10364 | 4001 | 88548 | 955 |
| 平山区 | 17843 | 2651 | 565 | 14448 | 179 |
| 溪湖区 | 27100 | 4535 | 2303 | 20201 | 61 |
| 明山区 | 41336 | 2658 | 956 | 37093 | 629 |
| 南芬区 | 17589 | 520 | 177 | 16806 | 86 |

附表7：

调整后的建设用地整治任务分解表

单位：公顷

| 行政区域 | 农村建设用地 整理规模 | 城镇低效用地再开发规模 | 工矿废弃地复垦规模 | 低丘缓坡地建设开发利用规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 市 | 1301 | 120 | 100 | 200 |
| 平山区 | 61 | 20 | 15 | 0 |
| 溪湖区 | 268 | 30 | 20 | 50 |
| 明山区 | 136 | 20 | 10 | 30 |
| 南芬区 | 133 | 10 | 20 | 0 |
| 本溪县 | 373 | 20 | 20 | 60 |
| 桓仁县 | 330 | 20 | 15 | 60 |

附表8：

调整后的新增重点建设项目用地规划表

单位：公顷

| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 性质 | 建设时间 | 级别 | 用地规模 | 涉及行政区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 1 | 辽宁中部环线铁岭至本溪（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 250 | 本溪市 |
|  | 2 | 本溪至桓仁—集安高速公路 | 扩建 | 2015—2020 | 国家级 | 110 | 本溪市 |
|  | 3 | G201鹤大线缸山岭至坎川岭段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 500 | 本溪市 |
|  | 4 | G304丹霍线大黑山至侯屯改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 500 | 本溪市 |
|  | 5 | 绕盖线小夹河至分水岭改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 100 | 本溪市 |
|  | 6 | G506集本线挂盘岭至本溪火车站改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 600 | 本溪市 |
|  | 7 | 丹霍线南芬至桥头段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 50 | 本溪市 |
|  | 8 | 沈丹电化（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 60 | 本溪市 |
|  | 9 | 溪辽线电化（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 17 | 本溪市 |
|  | 10 | 凤凰城至通化铁路扩能改造（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 150 | 本溪市 |
|  | 11 | 本溪至宽甸高速公路（本溪段） | 扩建 | 2015—2020 | 省级 | 150 | 本溪市 |
|  | 12 | S204桓永线大青沟至高丽盘道岭段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 13 | S205抚丹线南大岭至陡岭子段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 500 | 本溪市 |
|  | 14 | S206本宽线窑沟口至喜鹊岭段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 500 | 本溪市 |
|  | 15 | S305柞本线柞树岭至本溪改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 600 | 本溪市 |
|  | 16 | S306小灯线小市至辽阳界段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 300 | 本溪市 |
|  | 17 | S310草鞍线草河城至摩天岭段改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 18 | 沈环线高头岭至辽阳界改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 500 | 本溪市 |
|  | 19 | 平桓线二道沟至桓仁镇改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 20 | 傅桓线老道沟岭至铧尖子改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 21 | 桓仁通用机场项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 40 | 本溪市 |
|  | 22 | 沈阳至沈本新城快速轨道交通项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 20 | 本溪市 |
|  | 23 | 沈本新城至本溪主城区快速轨道交通项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 15 | 本溪市 |
|  | 24 | 本溪至田师付至桓仁电气化改造项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 30 | 本溪市 |
|  | 25 | 溪田铁路改线项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 65 | 本溪市 |
|  | 26 | 丹阜高速（沈本段）加宽项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 38 | 本溪市 |
|  | 27 | 丹阜高速公路响山子出入口与公路连接线改造项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 14 | 本溪市 |
|  | 28 | 丹阜高速沈阳桃仙至小堡段路灯安装工程（二期）项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 29 | 沈本线响山子至滨河南路扩建工程项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 23 | 本溪市 |
|  | 30 | 沈环线威宁至三家子新建路项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 35 | 本溪市 |
|  | 31 | 集本线老三架岭隧道改造项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 32 | 本宽线北大岭隧道及引线项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 33 | 小灯线张其寨至三家子改扩建工程项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 6 | 本溪市 |
|  | 34 | 集本线鸡冠砬子至荒沟甸子村段改扩建工程项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 8 | 本溪市 |
|  | 35 | 本宽线（本溪绕城公路）窑沟口至红庙子段改扩建工程项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 9 | 本溪市 |
|  | 36 | 环湖公路四平至长春沟新改建工程项目 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 7 | 本溪市 |
|  | 37 | 汤沟至城门旅游公路改扩建工程项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 38 | 南芬细河产业大道建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 23 | 本溪市 |
|  | 39 | 城区北出口建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 40 | 小桥线连洲岭隧道及引线工程（本溪城南旅游环线）项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 6 | 本溪市 |
|  | 41 | 威宁客运枢纽站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 42 | 桓仁客运枢纽站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 43 | 铁刹山景区客运站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 44 | 汤沟景区客运站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 45 | 观音阁城市客运枢纽站工程 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 46 | 抚丹线、小灯线、小桥线、柞本线、集本线、滴华线、本宽线改建工程 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 90 | 本溪市 |
|  | 47 | 丹霍线下马塘至南芬段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 50 | 本溪市 |
|  | 48 | 沈环线彩屯至兴安段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 60 | 本溪市 |
|  | 49 | 柞本线老爷庙至铁矿段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 50 | 柞本线杨木顶子至清河城段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 51 | 柞本线红光至高官段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 52 | 柞本线高官至高台子段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 53 | 柞本线四平至长春沟段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 54 | 柞本线柞树岭至四平段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 55 | 柞本线长春沟至二户来段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 100 | 本溪市 |
|  | 56 | 抚丹线南大岭至老爷庙段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 57 | 抚丹线马皮匠沟至香磨桥段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 58 | 抚丹线草河城至陡岭子段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 30 | 本溪市 |
|  | 59 | 小灯线迎水寺至青石岭段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 50 | 本溪市 |
|  | 60 | 本宽线三道河至喜鹊岭段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 6 | 本溪市 |
|  | 61 | 丹霍线南芬至千金岭段改扩建工程 | 改建 | 2015—2020 | 省级 | 4 | 本溪市 |
|  | 62 | 丹东至通化客运专线建设项目 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 150 | 本溪市 |
| 水利 | 1 | 观音阁水库输水工程 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 177 | 本溪市 |
|  | 2 | 重点供水工程（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 50 | 本溪市 |
|  | 3 | 重点供水二期一步工程（本溪段） | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 320 | 本溪市 |
|  | 4 | 应急抗旱水源综合项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 25 | 本溪市 |
|  | 5 | 三草地区供水、调水工程项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 34 | 本溪市 |
|  | 6 | 盘龙寺水利枢纽工程 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 35 | 本溪市 |
|  | 7 | 浑江水系中小河流治理项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 8 | 本溪市 |
|  | 8 | 边哈子水库建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 9 | 本溪市 |
|  | 9 | 桓仁县城水源保护区综合治理项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 10 | 桓仁水库隔离项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 11 | 集中供水项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 20 | 本溪市 |
|  | 12 | 本溪县中小河流重点县综合整治和水系联通试点规划项目 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 100 | 本溪县 |
| 能源 | 1 | 歹峪抽水蓄能电站 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 196 | 本溪市 |
|  | 2 | 八里甸500千伏输变电工程 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 8 | 本溪市 |
|  | 3 | 全市220千伏、66千伏输变电工程 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 40 | 本溪市 |
|  | 4 | 垃圾焚烧发电和危险废弃物无害化处置项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 5 | 国电投抽水蓄能电站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 10 | 本溪市 |
|  | 6 | 大雅河抽水蓄能项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 10 | 本溪市 |
|  | 7 | 青石岭抽水蓄能电站项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 8 | 光伏发电项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 9 | 新能源发电项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 6 | 本溪市 |
|  | 10 | 风电场建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 8 | 本溪市 |
| 环保 | 1 | 县城及乡镇垃圾处理设施项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 2 | 观音阁新城污水处理厂项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 3 | 草河掌汤沟地区污水处理设施项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 4 | 草河口污水处理设施项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 5 | 碱厂污水处理设施项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 6 | 乡（镇）垃圾填理场和垃圾分选场项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 7 | 八里甸子镇污水处理厂项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
| 采矿 | 1 | 大台沟铁矿项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 100 | 本溪市 |
|  | 2 | 思山岭铁矿建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 80 | 本溪市 |
|  | 3 | 徐家铁矿开采建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 16 | 本溪市 |
|  | 4 | 棉花堡子铁矿开采建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 14 | 本溪市 |
|  | 5 | 金川铁矿开发建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 27 | 本溪市 |
|  | 6 | 三家子铁矿整合提升铁精粉项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 12 | 本溪市 |
|  | 7 | 金和矿业兴隆铁矿项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 11 | 本溪市 |
|  | 8 | 聚源矿业钾、钠长石粉生产线项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 10 | 本溪市 |
|  | 9 | 田师付煤炭综合开发项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 7 | 本溪市 |
| 旅游 | 1 | 高句丽农耕文化园 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 27 | 本溪市 |
|  | 2 | 米仓沟湿地度假群落 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 20 | 本溪市 |
|  | 3 | 中草药庄园 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 7 | 本溪市 |
|  | 4 | 虎谷峡、万岁山、磨石峪、东山、鸡冠山、观山湖、宋家街、小汤沟、白云宫、洋湖沟、关门山、铁刹山等风景旅游项目 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 234 | 本溪市 |
|  | 5 | 氧吧静养森林公园 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 14 | 本溪市 |
|  | 6 | 国际水上运动休闲中心 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 30 | 本溪市 |
|  | 7 | 枫林谷国际房车露营公园 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 14 | 本溪市 |
|  | 8 | 环湖路观景平台 | 新建 | 2015—2020 | 国家级 | 2 | 本溪市 |
|  | 9 | 五女山创建国家5A级景区升级改造 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 7 | 本溪市 |
|  | 10 | 望天洞创建国家4A级景区升级改造 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 4 | 本溪市 |
|  | 11 | 本溪湖公园文化旅游项目 | 扩建 | 2015—2020 | 国家级 | 1 | 本溪市 |
|  | 12 | 东风湖冰雪温泉旅游度假村 | 扩建 | 2015—2020 | 国家级 | 50 | 本溪市 |
|  | 13 | 本溪湖工业遗址群保护开发再利用红色旅游产业建设项目 | 改建 | 2015—2020 | 国家级 | 200 | 本溪市 |
|  | 14 | 草莓庄园 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 7 | 本溪市 |
|  | 15 | 水上飞机基地 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 2 | 本溪市 |
|  | 16 | 满族（建州女真）民俗文化园 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 19 | 本溪市 |
|  | 17 | 花脖山综合开发 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 14 | 本溪市 |
|  | 18 | 南边石哈达九组旅游度假区 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 34 | 本溪市 |
|  | 19 | 苍龙山原始森林公园综合开发 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 20 | 本溪市 |
|  | 20 | 碧峰峡水库旅游综合开发 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 34 | 本溪市 |
|  | 21 | 本溪水洞景区综合服务区项目 | 新建 | 2015—2020 | 省级 | 11 | 本溪市 |
|  | 22 | 老平坨旅游开发 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 23 | 湖里景区开发 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 7 | 本溪市 |
|  | 24 | 益东国际旅游度假区 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 132 | 本溪市 |
|  | 25 | 发家峪健康养生小镇 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 40 | 本溪市 |
|  | 26 | 大石湖（老边沟）基础设施建设 | 改建 | 2015—2020 | 市级 | 6 | 本溪市 |
|  | 27 | 本溪市旅游咨询服务站（本溪县） | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 28 | 山地户外运动基地 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 11 | 本溪市 |
|  | 29 | 本溪市旅游咨询服务站（桓仁县） | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 30 | 桥北红色旅游带 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 33 | 本溪市 |
|  | 31 | 清文化旅游商街 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 7 | 本溪市 |
|  | 32 | 本溪市溪湖区桃花谷项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 33 | 新溪湖·印象 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 15 | 本溪市 |
|  | 34 | 大冰沟森林公园建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 12 | 本溪市 |
|  | 35 | 五鼎山森林公园项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 10 | 本溪市 |
|  | 36 | 大峡谷户外休闲旅游基地建设项目 | 扩建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 37 | 北大山森林公园项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 10 | 本溪市 |
|  | 38 | 白马寺景区项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 39 | 本溪市旅游咨询服务站（南芬区） | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 40 | 本溪水洞景区冷热泉体验项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 30 | 本溪市 |
|  | 41 | 汤沟景区及基础设施项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 42 | 庙后山文化旅游综合产业园项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 43 | 盘龙山旅游度假区项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 44 | 汤沟公共艺术小镇项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 45 | 黄柏峪旅游综合体开发项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 7 | 本溪市 |
|  | 46 | 大锉草峪旅游度假区综合开发项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 47 | 红土甸生态会馆旅游度假区项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 48 | 回龙湖东北亚特色旅游观光带项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 49 | 北方国际养生城项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 50 | 冰酒小镇整体开发项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 51 | 辽东古镇（本溪市旅游接待中心）项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 52 | 关东旅游文化长廊项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 53 | 本桓公路景观带 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 54 | 卧龙河户外运动系统项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 55 | 思山岭旅游集群项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 5 | 本溪市 |
|  | 56 | 龙马塘文化旅游区项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 1 | 本溪市 |
|  | 57 | 辽砚文化旅游投资项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 58 | 财神庙景区建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 59 | 平顶山旅游景点建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 60 | 国际温泉养老康复中心建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 61 | 青云寺温泉滑雪项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 62 | 桓仁县酒庄休闲度假等旅游项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 9 | 本溪市 |
| 其他 | 1 | 气象灾害监测预警信息系统及气象应急移动系统项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 2 | 本溪市 |
|  | 2 | 安全信息网等信息化建设项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 3 | 市强制隔离戒毒所项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 4 | 本溪市 |
|  | 4 | 本溪监狱项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 3 | 本溪市 |
|  | 5 | 宗教、殡葬、军事等项目 | 新建 | 2015—2020 | 市级 | 20 | 本溪市 |

备注：1、表中面积为行业专项规划或部门提供数据统计，建设地点由相关部门提供。具体实施中，以实际核准的面积数据和建设地点为准，并受土地利用年度计划的约束；2、表中的项目建设中若涉及生态保护红线，应遵守生态保护红线管控的有关规定。